|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Laboratório de Análise Computacional em Sistemas Elétricos de Potência | LACOSEP |
| --- | --- | --- |

Métodos Numéricos para encontrar raízes de funções não-lineares

Após modelar o sistema de potência para encontrar o de fluxo de carga, o problema transforma-se em encontrar raízes de um conjunto de equações não lineares. Assim, nesta seção, apresentam-se dois métodos que são mais usados: o método de Gauss-Seidel e o método de Newton-Raphson.

A.1) Método de Gauss-Seidel:

O método de Gauss pode ser utilizado para encontrar raízes de uma equação, quando a variável em questão pode ser isolada.

Exemplo 1: Determine a raiz da função:

| f(x) = arctan(x) + x - 1 =0 |  |
| --- | --- |

Colocando o termo x como evidência tem-se:

x= 1 – arctan(x);

A partir desta equação, pode-se obter uma lei de atualização:

xk+1= 1 – arctan(xk) 										(1.1)

Partindo de um xo =0, esta lei de atualização fará convergir ao valor desejado. Geralmente o critério de parada é definido como sendo │ xk+1- xk│<tol; com tol=0.001

| k | xk | xk+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0,2146 |
| 2 | 2 |  |
| ... | ... | ... |
| 30 | 0,5208 | 0,5199 |

Algoritmo:

- Inicialize as variáveis: x0 = 0; tol = 0.001; maxite =100; cont=0;

- Avalie: x1 = 1- arctan(x0); cont = cont+1;

- Se cont > maxcont; pare e mostre: ‘ não convergiu em cont iterações’. Caso contrário vá para 4.

- Se  │x1- x0│< tol; pare e mostre  ‘convergiu’. Caso contrário faça  x0 = x1 e vá para o passo 2.

Exemplo 2: Método de Gauss-Seidel para sistemas de equações lineares:

Dado o sistema de equações

2x1 –x2 – x3 = 4									(1.2a)

x1 – 3x2        = 2									(1.2b)

x1 + x2 + x3 = -1									(1.2c)

2−1−11−30111x1x2x3=42−1 							(1.2d)

ou            A*x   =   b

- A solução direta é obtida usando a inversa da matriz: x1 = 1; x2 = -0.333; x3 =-1.666

- A solução por métodos iterativos pode ser obtida colocando em evidência x1, x2 e x3 a partir das equações (1.2a)-(1.2c).

x1 = (1/2)*(4 + x2 + x3)

x2 = (-1/3)*(-2 + x1)

x3 = (-1 - x1 - x2)

A partir destas equações, podem obter-se a lei de atualização:

xk+11 = (1/2)*(4 + xk2  + xk3) 								(1.3a)

xk+12  = (-1/3)*(-2 + xk1)								(1.3b)

xk+13  = (-1 -  xk1 - xk2); 								(1.3c)

n≠iNxnk; 							(1.4)

Sendo

ain : elemento “in” da matriz A.

bi   : elemento “i” do vetor b.

N : Número de variáveis

i = 1,2,..,N

A equação (1.4) descreve a solução de sistemas lineares por método de Gauss. O processo iterativo de Gauss pode ser acelerada utilizando as variáveis já atualizadas nas equações inferiores da seguinte forma:

xk+11 = (1/2)*(4 + xk2  + xk3) 								(1.5a)

xk+12  = (-1/3)*(2 – xk+11)								(1.5b)

xk+13  = (-1 + xk+11 + xk+12); 								(1.5c)

xik+1
            =1aiibi−n=1i−1ainxnk+1−n=i+1Nainxnk; 						(1.6)

A equação (1.6) descreve a solução pelo método de Gauss-Seidel.

Na tabela abaixo é mostrado que pelo método de Gauss-Seidel, o processo toma 13 iterações, enquanto pelo método Gauss 49 iterações.

| Método de Gauss |  |  |  | Método de Gauss-Seidel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | x1 | x2 | x3 | k | x1 | x2 | x3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0,666 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ... |  |  |  | ... |  |  |  |
| 49 | 1,004 | 0,3335 | -2,331 | 13 | 1 | 0,333 | -2,333 |

A.2) Método de Newton-Raphson

O método leva o nome em honor a Issac Newton e Joseph Raphson. A grande vantagem deste método é a rápida convergência que faz que seja muito utilizado em muitas aplicações em que se deseje encontrar raízes de uma equação não linear.

A dedução da formula do método de Newton Raphson pode ser obtida em forma geométrica ou por expansão de séries de Taylor.

|  | Dada a função f(x), deseja-se encontrar valor de x que zere a função. Ou seja: f(x*) = 0; Partindo de uma estimativa inicial xo, pode se encontrar uma nova estimativa x1 usando o triângulo de linhas tracejadas da figura: |
| --- | --- |

tan(θ) = [f(xo)-f(0)]/[ xo- x1]

= f(xo)/[ xo- x1]

Do cálculo diferencial, sabe-se que a inclinação da reta tangente que passa por xo, é igual a derivada nesse ponto. Então

df(xo)dx=f(xo)xo−x1; colocando x1 em evidência, tem-se:

x1=x0−df(xo)dx−1f(xo)								(1.7)

A equação (1.7) descreve a lei de atualização que pode ser aplicada sucessivamente até encontrar a raiz.

Para um sistema de dimensão N, a equação (1.7) transforma-se em:

| xk+1=xk−JacF(x)−1F(x)¦XK (1.7) | Sendo: x = (x1, x2, ... xN)T; F(x) = [f1(x), f2(x)... fN(x)] T; Jac é a matriz Jacobiana: JacF(x)=∂f1(x)∂x1⋯∂f1(x)∂xN⋮⋮∂fN(x)∂x1⋯∂fN(x)∂x |
| --- | --- |

Na aplicação em sistemas de potência, o número de variáveis a serem encontradas depende do número de barras que está na ordem de centenas de barras, então, a inversa da matriz Jacobiana não é calculada e métodos de triangularização são utilizados como, por exemplo, o método de triangulização de Gauss-Jordam. A equação (1.7) pode ser resolvida da seguinte forma:

JacF(x)Δx=−F(x)|xk+1=xk+Δx        (1.8)

Da mesma forma que no método de Gauss-Seidel, também é comum definir um critério de convergência:

maxxik+1−xik<tol 	ou  maxfi(xk+1)<tol;     i=1,2,...,N

A segunda forma é mais utilizada como critério de convergência.

Exemplo 3: Encontre a raiz de f(x) = arctan(x) + x -1 e compare com o método de Gauss desenvolvido no exemplo 1.

f(x) = arctan(x) + x - 1  =0

df(x)/dt = 1/(1+x2) + 1;

Algoritmo:

- Inicialize as variáveis: x0 = 0; tol = 0.001; maxite =20; cont=0;

- Avalie: x1 = x0 – inv(df(x0)/dt)*f(x0); cont = cont+1;

- Se cont > maxcont; pare e mostre: ‘ não convergiu em cont iterações’. Caso contrário vá para 4.

- Se  │f( x1)│< tol; pare e mostre  ‘convergiu’. Caso contrário faça  x0 = x1 e vá para o passo 2.

| k | xk | f(xk) | df(xk)/dt | xk+1 | │f(xk)│<tol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0.5 | Não |
| 1 | 0.5 | -0.0364 | 1.8 | 0.5202 | Não |
| 2 | 0.502 | -0.0001 | 1.7870 | 0.5203 | Sim |

Exemplo 4: Método de Newton-Raphson multivariável.

A matriz Jacobiana é determinada derivando parcialmente as funções em relação às variáveis.

Jac(F(x))=4x2cos(x1)4sen(x1)4x2sen(x1)8x2−4cos(x1)

| k | xk | F(xk) | Jac(F(x)) | xk+1 | max│fi(xk)│<tol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01 | 0,60,3 | 4004 | −0,150,9250 | Não |
| 1 | −0,150,9250 | 0,047080,06405 | 3,658−0,5977−0,55293,4449 | −0,16630,9037 | Não |
| 2 | −0,16630,9038 | 0,00140,0021 | 3,5653−0,5229−0,59783,2855 | −0,16690,9031 | Não |
| 3 | −0,16690,9031 | 0,00010,0001 |  |  | Sim |

A.3.1) Região de convergência:

O método de Newton-Raphson é um método local para encontrar raízes de uma equação não linear. Portanto, o sucesso da estimação só pode ser garantido se o valor inicial da raiz (xo), denominada “estimativa inicial” ou “chute inicial”, estiver próximo do valor real (x*). Caso contrário, o método pode convergir a um valor diferente ou até mesmo divergir. Pode definir-se então uma “região de convergência” (Cari, 2009) como sendo o espaço nas variáveis x, que dado que o método comece dentro dessa região, a estimação do valor verdadeiro é garantido. Na Figura a seguir, foi representada a região de convergência de um sistema bidimensional. Observa-se que, dentro da região de convergência, começando de p1, o método converge ao valor verdadeiro p*. Por outro lado começando de p1a, que se encontra fora da região de convergência, o método não convergira ao valor verdadeiro. A figura também mostra que existe uma região factível e uma região de restrição em aplicações reais. Por exemplo, uma restrição poderia ser que o valor inicial não pode ser negativo.

Afortunadamente, nas aplicações em fluxo de carga em sistemas de potência, um valor inicial próximo do verdadeiro sempre é disponível desde que as tensões em p.u. em todas as barras sempre são próximas em pontos de operação normal, portanto, o método de Newton Raphson é amplamente utilizado nos programas comerciais.